ZARZĄDZENIE NR 263/2022

WÓJTA GMINY LIPNO

z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie określenia procedury postępowania na wypadek awarii sieci kanalizacyjnej lub oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipno

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559, poz. 1005 i poz. 1079), w związku z art. 2 pkt. 4, art. 3 ust. 1 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 r. poz. 2028) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się procedurę na wypadek awarii sieci kanalizacyjnej lub oczyszczalni ścieków w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipno, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Zamówień Publicznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Lipno

mgr Andrzej Piotr Szychulski

Załącznik do zarządzenia Nr 263/2022

Wójta Gminy Lipno z dnia 13 czerwca 2022 roku

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII SIECI KANALIZACYJNEJ LUB OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RAMACH ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LIPNO

SPIS TREŚCI:

- WPROWADZENIE

- CEL I ZAKRES REALIZACJI PROCEDURY

- UCZESTNICY PROCEDURY

- TERMINOLOGIA

- PODSTAWY PRAWNE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W POLSCE

  - Prawodawstwo UE

  - Krajowe wymagania prawne

- PPOSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

  - Najczęstsze przyczyny awarii

  - Zgłaszanie usterek i awarii.

  - Ocena sytuacji

  - Postępowanie w przypadku potwierdzenia poważnego zagrożenia

  - Sposób informowania mieszkańców o zagrożeniach

  - Zapewnienie awaryjnego transportu ścieku surowego

  - Sposób i zasady informowania o odwołaniu zagrożenia

- OPIS PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

  - Opis typowych sytuacji awaryjnych

  - Analiza przyczyny wystąpienia awarii

  - Sposób usunięcia awarii

  - Przywrócenie pracy oczyszczalni ścieków

  - Uzyskanie pełnego rozruchu technologicznego

- WYTYCZNE I ZALECENIA P.POŻ.

- DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE LUB OGRANICZANIE SKUTKÓW ŚRODOWISKOWYCH

- WPRPOWADZENIE

Gmina Lipno, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, które na terenie gminy Lipno realizuje jej zadanie własne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W ramach podstawowej działalności, Gmina Lipno, dalej „przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne”, zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnia należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne utrzymuje w ruchu ciągłym produkcję i dystrybucję wody w ujęciach oraz całodobowo kieruje tymi procesami, steruje całodobowo procesy odbioru i oczyszczania ścieków przesyłanych z terenów podłączonych do gminnych oczyszczalni, a także dba o jakość wody i monitoruje jakość ścieków przez systematyczne badania laboratoryjne.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne utrzymuje w stałej gotowości pogotowie wodociągowo–kanalizacyjne, powiększa teren objęty siecią wodociągową i kanalizacyjną poprzez projektowanie i budowę nowych jej odcinków zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji, prowadzi przeglądy, naprawy i remonty istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, pomp głębinowych oraz urządzeń oczyszczalni ścieków.

W zakresie gospodarki ściekowej Gmina Lipno posiada sieć kanalizacyjną częściową, z której odprowadza ścieki do własnych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Karnkowo, Łochocin i Radomice gm. Lipno.

- CEL I ZAKRES REALIZACJI PROCEDURY

Celem niniejszej procedury jest określenie wymaganych standardów organizacyjno-technicznych w sytuacji uszkodzenia sieci kanalizacyjnej lub awarii gminnych oczyszczalni ścieków w celu zapewnienia szybkiego i sprawnego działania dla zachowania bezpieczeństwa ludności i usunięcia zagrożeń dla środowiska. Procedura zapewnia ochronę interesów Odbiorców usług oraz Gminy Lipno.

Zakres procedury obejmuje działania podejmowane przez Wójta Gminy Lipno, Kierownika/ Zastępcę Kierownika, pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Zamówień Publicznych oraz służb zarządzania kryzysowego zajmujących się zagadnieniem objętym niniejszą procedurą.

- UCZESTNICY PROCEDURY

W realizacji niniejszej procedury biorą udział następujące podmioty:

- Wójt Gminy Lipno;

- Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Zamówień Publicznych;

- Sołtysi z terenu gminy Lipno (Karnkowo, Radomice, Łochocin);

- Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Lipno.

- TERMINOLOGIA

W niniejszej procedurze użyto terminów:

- Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne - Gmina Lipno;

- Sieć kanalizacyjna — przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi odbierane są ścieki surowe, stanowiąca własność Gminy;

- Przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączący sieć kanalizacyjną z wewnętrzną instalacją kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług;

- Odbiorca usług — każdy, kto korzysta z usług kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy;

- RGK - Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Zamówień Publicznych;

- WIOŚ — Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku.

- PODSTAWY PRAWNE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W POLSCE

Najważniejsze akty prawne:

- Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn.zm.);

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn.zm.);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 1311);

- Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno – Obwieszczenie nr 1/2021 Rady Gminy Lipno z dnia 28 września 2021r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno (Dz. Urz. Woj. Kuj. -Pom. z 2021r. poz. 5009).

  - Prawodawstwo UE

Od początku istnienia Unii Europejskiej zagadnienia ochrony środowiska, w tym sprawy wody - jej jakości i ilości, były przedmiotem szczegółowych regulacji prawnych wspólnoty. Przyjęto kilkanaście aktów prawnych, w tym kilka dyrektyw, które regulowały zagadnienia jakości wody w rzekach, wody do picia, jej ilości oraz standardów czystości.

Jedną z głównych dyrektyw w obszarze ”Jakości wód” jest Dyrektywa Rady 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych. Odgrywa ona zasadniczą rolę w gospodarowaniu ściekami komunalnymi oraz ochronie środowiska wodnego w tym wód powierzchniowych do których są one odprowadzane.

Dyrektywa 91/271/EWG, której celem jest ochrona środowiska przed niekorzystnymi skutkami tych zrzutów, dotyczy gromadzenia, oczyszczania i zrzutu ścieków komunalnych oraz oczyszczania i zrzutu ścieków z niektórych sektorów przemysłowych.

Akt ten określił wartości pięciu wskaźników zanieczyszczeń, podając jednocześnie minimalne procenty redukcji tych wskaźników. Wprowadził również obligatoryjny wymóg monitorowania zrzutów ścieków z oczyszczalni, dając tym samym podstawy monitoringu wód i ścieków. Należy dodać, że w dyrektywie tej, oprócz warunków dla odprowadzania ścieków, zwrócono uwagę również na sprawy związane z osadami ściekowymi.

  - Krajowe wymagania prawne

Przepisy dyrektywy 91/271/EWG zostały implementowane do prawa krajowego i znalazły swoje odzwierciedlenie w szeregu ustaw i rozporządzeń związanych z gospodarką wodno-ściekową. W polskim systemie prawnym całość zagadnień związanych z gospodarką ściekową, racjonalnym kształtowaniem i ochroną zasobów wodnych regulowana jest ustawą Prawo wodne i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

Zawarte w ustawie rozwiązania prawne, organizacyjne i ekonomiczne, adresowane są zarówno do właścicieli wód, jak i użytkowników oraz organów administracji publicznej, służyć mają osiągnięciu dobrego stanu ekologicznego wód, tj. zachowania bogatego i zrównoważonego ekosystemu.

Prawo wodne ustanawia dla wszystkich użytkowników wód (podmiotów gospodarczych, komunalnych użytkowników, osób prawnych i fizycznych), takie same zasady korzystania z zasobów wodnych, tzn.:

- wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi są zobowiązani zapewnić ochronę wód przed zanieczyszczeniem, w szczególności przez budowę i eksploatację urządzeń służących tej ochronie (art. 42 ust. 1);

- obiekt budowlany lub zespół takich obiektów, których użytkowanie jest związane z wprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi, nie może zostać oddany do użytkowania, jeżeli nie spełnia wymagań ochrony środowiska (art. 42 ust. 2 i art. 76 Prawa ochrony środowiska );

- budowę urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę realizuje się jednocześnie z rozwiązaniem spraw gospodarki ściekowej, w szczególności przez budowę systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków (art. 42 ust. 3);

- w miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacyjnych nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować systemy indywidualne lub inne rozwiązania zapewniające ochronę środowiska (art. 42 ust. 4).

W Polsce obowiązują także inne ustawy, które regulują prawo gospodarki wodno-ściekowej.  Jedną z nich jest ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Ustawa zawiera szereg zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. W zakresie oczyszczania ścieków nakłada na te przedsiębiorstwa obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków eksploatowanych przez przedsiębiorstwa i co jest z tym nierozerwalnie związane – obowiązek właściwego oczyszczania ścieków.

Wymagany efekt oczyszczania ścieków, zwany też stopniem oczyszczania bądź sprawnością działania oczyszczalni ścieków, wynika z zanieczyszczenia i właściwości ścieków doprowadzanych do oczyszczalni oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do odbiornika. Jakość ścieków oczyszczonych powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Zaopatrzenie ludności w wodę wiąże się nierozerwalnie z wytwarzaniem i odprowadzaniem ścieków, a ochrona wód powierzchniowych i podziemnych – to przede wszystkim oczyszczanie ścieków.  Zgodnie z obowiązującym prawem w ochronie środowiska, oczyszczanie ścieków należy do wytwórcy ścieków. We wspólnocie gminnej obowiązek oczyszczania ścieków komunalnych spoczywa na gminie i stanowi jej zadanie własne.

- PPOSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Systemy usuwania i unieszkodliwiania ścieków obejmują sieci kanalizacyjne, przepompownie ścieków, urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Odpowiednią konfiguracje systemową stanowi zespół budowli inżynierskich, w skład którego wchodzą podstawowe obiekty technologiczne służące do odprowadzania, oczyszczania ścieków oraz do unieszkodliwiania osadów ściekowych. Podstawowym urządzeniom towarzyszą urządzenia zapewniające zasilanie energetyczne, sterowanie procesami technologicznymi oraz  monitoring i kontrolę tych procesów.

Współczesne, systemy kanalizacyjne powodują, że awaria kolektora, przepompowni lub oczyszczalni jest przyczyną znacznych szkód ekologicznych w środowisku oraz materialnych w otoczeniu. W przypadku lokalizacji obiektów podstawowych w pobliżu wód otwartych może dochodzić do katastrof ekologicznych na wielką skalę.

  - Ogólne przyczyny awarii

Zdarzają się awarie kanalizacyjne na które nie mamy wpływu, spowodowane przez siły natury jak:

- powodzie i zalania w trakcie opadów nawalnych;

- silne wyładowania atmosferyczne.

Zdarzają się awarie kanalizacji spowodowane przez człowieka w sposób pośredni:

- uszkodzenie kanałów w trakcie robót tunelowych i przewiertów;

- błędy eksploatacyjne i zaniedbania;

- niewłaściwe użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej związanych z wrzucaniem śmieci do kanalizacji;

- samowolne zasypywanie studzienek na sieci kanalizacyjnej.

Skutki niedopuszczalnych działań związanych z wrzucaniem śmieci do kanalizacji oraz zasypanych studzienek:

- wrzucanie śmieci do kanalizacji powoduje zatory, a tym samym problemy eksploatacyjne i awarie;

- resztki jedzenia przyczyniają się do namnażania bakterii w odpływach i stanowią pożywienie dla szczurów, co może przyczyniać się do zwiększenia ich populacji;

- toksyczne chemicznie odpady (np. farby, rozpuszczalniki itp.) powodować mogą obumieranie mikroorganizmów w biologicznym procesie oczyszczania ścieków i zmniejszać skuteczność oczyszczania, a tym samym negatywnie oddziaływać na środowisko, do którego odprowadzane są ścieki po procesie oczyszczania;

- igły wprowadzane do kanalizacji to zagrożenie zranienia dla pracowników eksploatacji;

- substancje ropopochodne np. oleje silnikowe to silne trucizny dla organizmów wodnych oraz zagrożenie dla pracowników eksploatacji;

- samowolne zasypanie studzienek kanalizacyjnych - brak dostępu do nich uniemożliwia zlokalizowanie zatoru, znaczące utrudnienie w przebiegu akcji usuwania awarii. Studzienka to miejsce dostępu do kanalizacji z poziomu terenu i możliwość wykonania czynności eksploatacyjnych czy usuwania awarii bez konieczności wykonywania głębokich wykopów.

O terminie usunięcia awarii decydują następujące czynniki:

- miejsce wystąpienia (uzbrojenie terenu);

- czas powiadomienia oraz pora roku;

- średnica rurociągu;

- sprawność urządzeń zamykających;

- wyposażenie techniczne.

  - Zgłaszanie usterek i awarii

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi całodobowe dyżury w dni powszechne i świąteczne, w czasie, których przyjmowane są wszelkie zgłoszenia dotyczące usterek i awarii przyłączy i sieci kanalizacyjnej, pod numerami telefonu:

- (54) 288 62 19 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek od 715  do 1515, wtorek od 715  do 1615, piątek od 715  do 1415;

- 662 158 356 w godzinach popołudniowych od 15:00 do 7:00 oraz święta i dni wolne od pracy.

  - Ocena sytuacji

W przypadku wystąpienia sygnałów lub zgłoszeń dotyczących awarii sieci kanalizacyjnej Kierownik/Zastępca Kierownika RGK dokonuje oceny zaistniałej sytuacji:

- jeżeli sytuacja niesie za sobą zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców lub zagrożenie dla środowiska Kierownik/Zastępca kierownika RGK podejmuje działania w celu przywrócenia właściwej pracy sieci kanalizacyjnej w ramach posiadanych środków;

- jeżeli siły i środki własne są niedostateczne do usunięcia awarii sieci kanalizacyjnej, usunięcie awarii powierza się specjalistycznemu podmiotowi zewnętrznemu;

- jeżeli sytuacja może potencjalnie stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia mieszkańców gminy lub może stanowić zagrożenie dla środowiska Kierownik/Zastępca Kierownika RGK:

- informuje Wójta Gminy Lipno o zaistniałej sytuacji,

  - kontaktuje się z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku.

  - Postępowanie w przypadku potwierdzenia poważnego zagrożenia

W sytuacji potwierdzenia zagrożenia Wójt Gminy zwołuje Zespół Zarządzania Kryzysowego, który podejmuje decyzje związane z zaistniałą sytuacją.

W zależności od rodzaju i skali zagrożenia prace zespołu powinny być ukierunkowane na:

- poinformowanie mieszkańców o zagrożeniu, w sposób opisany w pkt. 6.5.;

- okresowe wstrzymanie przyjmowania ścieków poprzez wstrzymanie dostaw wody (w części lub całości sieci);

- zapewnienie awaryjnego odprowadzania ścieku surowego;

- natychmiastowe zorganizowanie transportu ścieków środkami zastępczymi tj. beczkowozami asenizacyjnymi, w sposób uniemożliwiający wydostanie się ścieku surowego do środowiska;

- w przypadku gdy wywóz ścieków jest niewystarczający i przewiduje się wydostanie ścieku poza siec kanalizacyjną, wyłączenie odcinka sieci z której przewiduje się wyciek poprzez odcięcie dostaw wody;

- zlokalizowanie przyczyny i rodzaju zagrożenia;

- zlecenie wykonania niezbędnych badań WIOS lub innemu akredytowanemu laboratorium;

- po otrzymaniu pozytywnych wyników badań poinformowanie WIOS, Wójta Gminy Lipno oraz użytkowników.

  - Sposób informowania mieszkańców o zagrożeniach

W celu poinformowania mieszkańców o zagrożeniach związanych z awarią sieci kanalizacyjnej Wójt Gminy Lipno  podaje oficjalną informację, która jest rozpowszechniana poprzez:

- umieszczenie komunikatu na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Lipno;

- zamieszczenie ogłoszenia w lokalnych mediach (prasa, radio, telewizja, media społecznościowe);

- przekazanie komunikatu sołtysowi danej miejscowości, w której doszło do pogorszenia jakości wody lub jej skażenia;

- informacyjne ulotki rozpowszechniane przez sołtysów.

  - Zapewnienie awaryjnego transportu ścieku surowego

W celu awaryjnego przyjmowania ścieku podejmowane są następujące działa (w zależności od skali problemu):

- dokonanie (o ile to możliwe) przełączeń w infrastrukturze technicznej;

- zorganizowanie odbioru ścieków beczkowozami asenizacyjnymi i dostarczenie ich do gminnej oczyszczalni ścieków;

- w przypadku awarii gminnej oczyszczalni ścieków dowożenie ich do najbliższej sprawnej oczyszczalni ścieków

W celu prawidłowego zorganizowania odbioru należy:

- określić dla każdej miejscowości posiadającej sieć kanalizacyjną punkt odbioru ścieków;

- opracować harmonogram odbiorów awaryjnych;

- zapewnić środki transportu do realizacji celów.

  - Sposób i zasady informowania o odwołaniu zagrożenia

Po otrzymaniu pozytywnych wyników badań z akredytowanego laboratorium, informuje się niezwłocznie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegaturę we Włocławku, w celu otrzymania akceptacji wyników badań. Po uzyskaniu akceptacji informacja zostaje przekazana:

- Wójtowi Gminy Lipno,

- Odbiorcom usług.

Obowiązkiem Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego jest poinformowanie odbiorców o odwołaniu niebezpieczeństwa związanego z występującą awarią sieci kanalizacyjnej i zamieszczenie komunikatów o usunięciu awarii oraz przywróceniu sprawnego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej. Poinformowanie odbiorców odbywa się w identyczny sposób, jak w przypadku awarii (zgodnie z zapisem w pkt. 6.5.).

- OPIS PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

  - Opis typowych sytuacji awaryjnych

Za przypadki awaryjne mogące zdestabilizować pracę oczyszczalni należy uznać:

- długotrwały zanik dopływu energii elektrycznej;

- awarie obiektów oczyszczalni ścieków;

- awarie zainstalowanych na obiekcie urządzeń.

Wśród typowych charakterystycznych sytuacji awaryjnych na oczyszczalni wymienić należy:

- Awaria zasilania - dotychczasowa praktyka eksploatacyjna wskazuje, ze przerwy w dostawie prądu są rzadkie oraz kr6tkotrwale i nie powodują zakl6cen eksploatacyjnych. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej sytuacji gminne oczyszczalnie są wyposażone w agregaty prądotwórcze, stanowiące rezerwowe źródło energii.

- Awarie urządzeń - urządzenia oczyszczające przystosowane są do pracy ciągłej. Podstawowe urządzenia mechaniczne (pompy, dmuchawy) mają komplety rezerwowe, umożliwiające ich szybkie uruchomienie bez zatrzymywania całego układu technologicznego. Zmniejsza się do minimum, w przypadku awarii, do wpływu takiej awarii na jakość oczyszczonych ścieków.

- Awarie obiektów kubaturowych - układ technologiczny oczyszczalni jest elastyczny, z uwagi na znaczne możliwości gromadzenia ścieków w poszczeg6lnych komorach oczyszczalni, co daje możliwość chwilowego przyjęcia większej ilości ścieków oraz większego ładunku zanieczyszczeń bez pogorszenia jakości odpływających ścieków eksploatowanego ciągu technologicznego.

  - Analiza przyczyny wystąpienia awarii

Postępowanie w przypadku zatrzymania działalności lub wystąpienia awarii:

- ustalenie przyczyn niesprawnego działania oczyszczalni;

- wykonanie czynności zapobiegających dalszym ujemnym skutkom niesprawności;

- jeżeli sytuacja niesie za sobą zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców lub zagrożenie dla środowiska Kierownik/Zastępca Kierownika RGK podejmuje działania w celu przywrócenia właściwej pracy oczyszczalni w ramach posiadanych środków;

- jeżeli siły i środki własne są niedostateczne, usunięcie awarii oczyszczalni powierza się specjalistycznemu podmiotowi zewnętrznemu;

- jeżeli sytuacja może potencjalnie stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia mieszkańców gminy lub może stanowić zagrożenie dla środowiska Kierownik/Zastępca Kierownika RGK:

- informuje Wójta Gminy Lipno o zaistniałej sytuacji,

- informuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku.

  - Sposób usunięcia awarii

W przypadku wystąpienia awarii gminnej oczyszczalni ścieków w stopniu uniemożliwiającym prawidłowe oczyszczanie ścieku surowego do norm przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego(Dz.U. 2019 poz. 1311):

- pracownicy dokonują wyłączenia oczyszczalni do czasu usunięcia awarii w sposób uniemożliwiający wydostanie się ścieku do środowiska;

- ścieki surowe zostaną przetransportowane do najbliższej oczyszczalni;

- transport ścieku surowego powierza się specjalistycznemu podmiotowi.

W celu prawidłowego zorganizowania odbioru należy:

- określić punkt odbioru ścieków;

- opracować harmonogram odbiorów awaryjnych;

- zapewnić środki transportu do realizacji powyższych celów.

  - Przywrócenie pracy oczyszczalni ścieków

Po usunięciu awarii oczyszczalni ścieków wdraża się procedurę uruchomienia oczyszczalni:

- przywraca się dostarczanie ścieku surowego do oczyszczalni w ilościach zapewniających wstępny rozruch instalacji;

- w przypadku braku osadu czynnego dokonuje się transportu osadu z najbliższej oczyszczalni ścieków;

- zleca się wykonanie badań ścieku oczyszczonego Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku lub akredytowanemu laboratorium.

  - Uzyskanie pełnego rozruchu technologicznego

Po uzyskaniu parametrów ścieku oczyszczonego wprowadzanego do środowiska zgodnego z Rozporządzeniem postanawia się o zakończeniu procedury z powiadomieniem:

- Wójta Gminy Lipno,

- WIOŚ Bydgoszcz Delegatura we Włocławku.

Wszelkie prace związane z usunięciem awarii powinny być bezwzględnie wykonane zgodnie z przepisami BHP.

- WYTYCZNE I ZALECENIA P.POŻ.

W oczyszczalniach ścieków poza zagrożeniami wynikającymi w tytułu zainstalowanych urządzeń mechanicznych, środków transportowych urządzeń i instalacji elektrycznych, występuje zagrożenie wybuchem i pożarowe.

Wszyscy pracownicy w przypadku zaistnienia pożaru zobowiązani są do czynnego włączenia się do akcji zmierzającej do likwidacji pożaru. Obowiązki te dotyczą w szczególności:

- natychmiastowego alarmowania najbliższej straży pożarnej o każdym pożarze przy użyciu środków znajdujących się w obiekcie lub jego pobliżu;

- alarmowania o pożarze przełożonych oraz pracowników;

- podjęcia przed przybyciem straży pożarnej wspólnej akcji gaśniczej przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego;

- wykonywania czynności ratowniczych zgodnie z poleceniami osoby, która przed przybyciem straży pożarnej kieruje akcją gaśniczą, a po przybyciu straży pożarnej podporządkowania się zarządzeniom wydawanym przez jednostki straży pożarnej;

- udzielenia dowodzącym akcją ratowniczą wszelkich informacji mogących przyczynić się do szybkiej i właściwie przeprowadzonej akcji gaśniczej.

Kierownik/Zastępca Kierownika RGK zobowiązani są - poza obowiązkiem alarmowania straży pożarnej - do zainicjowania i prowadzenia akcji ratowniczej do czasu przybycia straży pożarnej. Obowiązki te dotyczą w szczególności:

- natychmiastowego udania się na miejsce pożaru i podjęcia akcji gaśniczej;

- do czasu przybycia zaalarmowanej straży pożarnej wydawania wszelkich poleceń nieodzownych do walki z pożarem;

- nawiązania ścisłej współpracy z dowódcą straży pożarnej z chwilą przybycia jednostki na miejsce pożaru.

W ramach współpracy należy:

- udostępnić i wskazać posiadane środki i sprzęt gaśniczy, środki łączności i transportu;

wskazać na najbardziej zagrożone miejsca, mogące być przyczyną gwałtownego rozszerzenia się pożaru;

- utrzymywać stały kontakt z dowódcą akcji w celu udzielenia wszelkiej potrzebnej pomocy w przypadku szczególnego zagrożenia i wspólnego ustalenia metod walki z pożarem.

W przypadku zauważenia pożaru, każdy pracownik ma obowiązek:

- natychmiastowego zaalarmowania straży pożarnej;

- wspólnie z pozostałymi pracownikami przystąpienia do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu przeciwpożarowego;

- zawiadomić o pożarze kierownictwo;

- z chwilą przybycia straży pożarnej wykonywać zarządzenia dowodzącego akcją gaśniczą.

- DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE LUB OGRANICZANIE SKUTKÓW ŚRODOWISKOWYCH

Przy eksploatacji gminnych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków komunalnych stosowanych jest szereg działań mających na celu zapobieganie lub ograniczanie skutków środowiskowych. Zaliczyć do nich można takie rozwiązania jak:

- stała kontrola i przeglądy stanu technicznego stosowanych maszyn i urządzeń, w tym szczelności zbiorników, miejsc złączeń elementów;

- regularna konserwacja urządzeń i obiektów;

- rzetelna ocena stanu technicznego, bieżące remonty i naprawy sieci kanalizacyjnej,

- stała kontrola przebiegu procesu oczyszczania ścieków;

- obsługa gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych zgodnie z opracowaną instrukcją eksploatacji;

- monitoring jakości ścieków doprowadzanych do oczyszczalni (surowych) i wprowadzanych po oczyszczalni do odbiornika (oczyszczonych) - z częstotliwością wynikającą z aktualnie obowiązujących przepisów;

- w okresie awarii urządzeń istotnych w sposób maksymalny ograniczony jest zrzut ścieków do odbiornika.

Na bieżąco należy wiec przeciwdziałać tym zagrożeniom poprzez:

- utrzymanie w należytym stanie urządzeń i instalacji;

- zapewnienie łatwego dostępu do obiektów i urządzeń na terenie oczyszczalni;

- przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

- podnoszenie kwalifikacji pracowników;

- działania informacyjno-edukacyjne przedsiębiorstwa dla zwiększenia świadomości mieszkańców w zakresie prawidłowej eksploatacji przyłączy oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

Do obowiązków obsługi należy:

- kontrola procesu oczyszczania;

- wymiana kontenera na skratki;

- kontrola usuwania piasku z piaskownika;

- utrzymanie w czystości osadnika wtórnego;

- kontrola procesu odwadniania osadu;

- przygotowanie flokulantu;

- przyjmowanie ścieków dowożonych;

- konserwacja urządzeń;

- utrzymanie oczyszczalni w czystości i porządku.

Do oczyszczalni nie wolno wprowadzać następujących substancji:

- woda powierzchniowa, deszczowa, drenażowa itd.;

- płyny silnikowe;

- tłuszcze, oleje i smary;

- przeterminowane leki i środki lecznicze;

- farby, rozpuszczalniki i inne środki rozcieńczające;

- trucizny (substancje toksyczne) lub substancje powstrzymujące biologiczną degradacje;

- kwasy zasady i inne chemikalia;

- substancje klejące powodujące zarastanie;

- odpadki domowe i odpadki biologiczne.

Podejmowane działania zmierzają do skutecznej ochrony środowiska gruntowo-wodnego na terenie gminnych oczyszczalni oraz terenach im przyległych. Zastosowane rozwiązania technologiczne i techniczne, sposób odprowadzenia ścieków oraz użytkowanie urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, gwarantować będzie, ze eksploatowanie gminnych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej nie będzie miało negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne. Zagwarantowanie, by ścieki komunalne były czyste i bezpieczne, ma zasadnicze znaczenie dla ochrony zdrowia publicznego i ochrony środowiska.

Wójt Gminy Lipno

mgr Andrzej Piotr Szychulski