Specyfikacja Techniczna dotycząca zamówienia na:

dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczych.

Załącznik nr 6   					             						                         Nr sprawy ZP-1/2016

# Wymagania dla zadania:

# dostawa średniego samochodu  ratowniczo-gaśniczych z napędem 4 x 4, z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych.

| L.p | Wyszczególnienie | Wymagania minimum | Wypełnia Wykonawca opisać zastosowane rozwiązanie lub podać parametry techniczne 1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Podwozie z kabiną |  | Podwozie z kabiną: |  |
| 1.1. | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z: - Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U z 2005r. Nr 108 poz. 908 ze zm.), - Rozporządzeniami Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej(Dz. U. z 2011 r. Nr 165 poz. 992) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami). - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.) Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji wydane przez właściwego Ministra lub świadectwo zgodności WE. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji całego pojazdu oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. |  |  |  |
| 1.2. | Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1):M(średnia).Kategoria pojazdu (wg PN-EN 1846-1):2(uterenowiona). Pojazd musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 1846-2. Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej nie może przekroczyć 16000 kg. Dopuszczalna masa całkowita podana w świadectwie homologacji może przekroczyć 16000 kg. Silnik, kabina i podwozie pojazdu od jednego producenta. Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2015. |  | Należy podać producenta, markę, typ i model podwozia. |  |
| 1.3. | Pojazd wyposażony w urządzenia sygnalizacyjne (świetlne i dźwiękowe) pojazdu uprzywilejowanego. Na dachu kabiny zamontowana belka sygnalizacyjna w technologii LED. W tylnej części zabudowy na dachu lub na tylnej ścianie zamontowana co najmniej jedna lampa sygnalizacyjna w technologii LED. Urządzenie dźwiękowe(min. 3 modulowane tony zmieniane przyciskiem sygnału przy kierownicy oraz przyciskiem z modułu sterującego) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy 200 W wraz z głośnikiem lub głośnikami o mocy łącznej min. 200 W, zamontowanym w zderzaku lub w masce silnika pojazdu. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. |  | Należy podać producenta, typ i model urządzeń |  |
| 1.4. | Dodatkowo lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii Led – cztery z przodu oraz po dwie na każdym boku zabudowy. Dodatkowy sygnał typu „AIR-HORN”, pneumatyczny lub elektroniczny o natężeniu dźwięku min. 115 dB, włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy. Wszystkie lampy ostrzegawcze i głośnik oraz lampy reflektorowe, przeciwmgłowe, kierunkowskazy zabezpieczone przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. Na tylnej ścianie zabudowy zamontowana fala świetlna składająca się z min. 8 segmentów z zastosowaniem diod LED, sterowanie z kabiny załogi oraz z przedziału autopompy. |  | Należy podać producenta, typ i model urządzeń |  |
| 1.5. | W przedziale autopompy dodatkowy manipulator współpracujący z radiotelefonem przewoźnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed działaniem wody, wyposażony w wyłącznik. |  |  |  |
| 1.6. | Silnik z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający normy emisji spalin umożliwiającym rejestrację pojazdu moc maksymalna silnika min 210 kW . |  | Należy podać typ i moc silnika |  |
| 1.7. | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu; maksymalna wysokość stałych poziomów (półek) sprzętowych nie powinna przekraczać 1850mm od poziomu obsługi. Pojazd winien posiadać na całej długości nadwozia pożarniczego w tym przy nadkolu kół tylnych podesty robocze umożliwiające łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. Wytrzymałość każdego podestu roboczego : min. 200 kg Szczegółowe rozmieszczenie i zamocowanie sprzętu podanego poniżej zostanie podane w trakcie realizacji zamówienia podczas odbioru pojazdu bazowego. |  |  |  |
| 1.8. | Napęd 4x4 z reduktorem, blokada mechanizmów różnicowych w mostach napędowych oraz blokada mechanizmu różnicowego międzyosiowego. Synchronizowana skrzynia przekładniowa. Na osi tylnej koła podwójne, na osi przedniej koła pojedyncze. |  |  |  |
| 1.9. | Samochód przy obciążeniu maksymalną masą rzeczywistą powinien spełniać wymagania w zakresie czasu przyśpieszania: - na drodze 100 m - do prędkości 65 km/h. | max 15 s. max 30 s. |  |  |
| 1.10. | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), zawieszona na poduszkach pneumatycznych samopoziomujących. Kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, i w części dla załogi - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku (układ powinien posiadać oddzielny bezpiecznik umieszczony w miejscu łatwo dostępnym), - reflektor ręczny zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu do oświetlenia numerów budynków, - fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją obciążenia, wysokości, odległości i pochylenia oparcia, - światła do jazdy dziennej uruchamiane po przekręceniu kluczyka, - fotele wyposażone w dwupunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa , - siedzenia powinny być pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, - przednia szyba warstwowa (klejoną), a pozostałe szyby wykonane przynajmniej ze szkła bezodpryskowego, - kabina włącznie ze stopniem (-ami) do kabiny powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte, - drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem - elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, min główne - elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich, - przysłonę przeciwsłoneczną, zewnętrzną, - wskaźnik temperatury zewnętrznej z wyświetlaczem zamontowanym w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy, - 4 fotele dla załogi siedzącej w tylnym przedziale kabiny wyposażone w uchwyty do mocowania aparatów powietrznych jednobutlowych różnych producentów i wyposażonych w butle różnej wielkości, - fabryczny układ klimatyzacji - integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła o napięciu 230V oraz zintegrowane złącze prądu elektrycznego o napięciu 230V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła); wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości minimum 4m, - minimum 2 latarki elektryczne indywidualne klasy Survivor LED Ex-ATEX w wykonaniu EX lub równoważne z ładowarkami podłączonymi do instalacji elektrycznej samochodu. - ładowarki radiotelefonów przenośnych i latarek zasilane tylko podczas pracy silnika lub przy podłączeniu zasilania 230 V za pośrednictwem automatycznego złącza. Ponadto ładowarki wyposażone w wyłącznik odłączający zasilanie. - kabina wyposażona w radioodtwarzacz CD z głośnikami. |  | Należy podać producenta, typ i model układu prostowniczego i złącza Należy podać producenta, typ i model latarki |  |
| 1.11. | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |  |  |  |
| 1.12. | Samochód powinien być wyposażony w główny wyłącznik, umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się w kabinie w zasięgu kierowcy. |  |  |  |
| 1.13. | Pojazd powinien być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z Zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (konkretne numery zostaną podane w trakcie realizacji zamówienia). |  |  |  |
| 1.14. | W kabinie kierowcy podłączony radiotelefon przewoźny spełniający wymagania MSWiA, dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz, moc 1-25W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHZ, nie mniej niż 250 kanałów (klasy co najmniej Motorola GM360). Ponadto samochód wyposażony w instalację antenową na pasmo radiowe 148 MHz. W kabinie kierowcy minimum 2 radiotelefony nasobne z podłączonymi ładowarkami, min 255 kanałów i odstęp kanałowy 12,5 kHZ, dopuszczonymi do pracy w sieci PSP, klasy Motorola GP 360 lub równoważne. |  | Należy podać producenta, typ i model radiotelefonów |  |
| 1.15. | Sygnał dźwiękowy i świetlny włączonego biegu wstecznego, jako sygnał świetlny akceptuje się światło cofania, natomiast dźwiękowy sygnał ostrzegawczy powinien mieć natężenie minimum 80 dB (A). Samochód wyposażony w kamerę cofania wyposażoną w monitor kolorowy o przekątnej obrazu min 7 cali, zamontowany w polu widzenia kierowcy. Kamera wodoodporna umożliwiająca widoczność w nocy przy oświetleniu drogi cofania światłami lamp cofania. |  | Należy podać producenta, typ i model kamery oraz monitora |  |
| 1.16. | Kąt natarcia - podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu. | nie mniejszy niż 23° |  |  |
| 1.17. | Kąt zejścia - podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu. | nie mniejszy niż 23° |  |  |
| 1.18. | Obrysowa średnica zawracania. | max.19 m |  |  |
| 1.19. | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu. | nie mniejsza niż 90 km/h |  |  |
| 1.20. | Kolorystyka: - nadwozie - RAL 3000, - błotniki i zderzaki - białe RAL 9010 - drzwi żaluzjowe - naturalny kolor aluminium, - podest roboczy - aluminium, - podwozie - czarne. - boki i tył oklejone certyfikowaną taśmą odblaskową |  |  |  |
| 1.21. | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, po 12 godzinnym postoju bez uzupełniania zbiorników powietrza. Równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. |  |  |  |
| 1.22. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. Układ przystosowany do podłączenia do układu odprowadzania spalin w garażu. Wlot filtra powietrza umieszczony w górnej części kabiny. Wylot spalin umieszczony z lewej strony. |  |  |  |
| 1.23. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturze od - 25 do + 45°C |  |  |  |
| 1.24. | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |  |  |  |
| 1.27. | Silnik zdolny do ciągłej pracy przez min. 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów. W tym czasie w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta. Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 300 km lub 4 godzinną pracę na postoju. Należy podać pojemność zbiornika paliwa [ l ], | 300 km/4 h |  |  |
| 1.25. | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta. Silnik spełniający normy czystości spalin minimum Euro VI zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. | w czasie min. 4 godz. podczas postoju. |  |  |
| 1.26. | Pojazd wyposażony w system ABS. |  |  |  |
| 1.27. | Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem szosowo-terenowym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Możliwość montażu urządzeń antypoślizgowych np. łańcuchy. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami. |  |  |  |
| 1.28. | Na wyposażeniu pojazdu pełnowymiarowe koło zapasowe. |  |  |  |
| 1.29. | Zaczep holowniczy do przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 6000 kg. Typ paszczowy zgodny z PN-92/S-48023, wyposażony w złącze elektryczne i pneumatyczne. Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy i szekle z przodu i z tyłu umożliwiający odholowanie pojazdu. Urządzenie powinno mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymywać siłę zarówno ciągnącą, jak i ściskającą. Zaczep holowniczy umożliwiający podłączenie holu sztywnego z przodu i z tyłu pojazdu. |  |  |  |
| 1.30. | Pojazd musi być wyposażony we wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 6 ton z liną o długości co najmniej 30 m wychodzącą z przodu pojazdu. Sterowanie pracą wciągarki z pulpitu przenośnego podłączonego przewodowo. Końcowy odcinek liny (5 pełnych zwojów) powinien być pomalowany na kolor czerwony informujący operatora o konieczności zakończenia zwijania. Wciągarka powinna zapewnić możliwość ręcznego rozwinięcia liny. Wciągarka osłonięta stałą osłoną z materiałów kompozytowych w wykonaniu bez ostrych krawędzi. |  |  |  |
| 1.31. | Pojazd wyposażony w : - klucz do kół - podnośnik hydrauliczny dostosowany do zamawianego samochodu - zestaw do pompowania kół - klin pod koła - trójkąt ostrzegawczy - apteczkę - gaśnicę proszkową - hol sztywny zamontowany na dachu pojazdu |  |  |  |
| 2. | Zabudowa pożarnicza: |  |  |  |
| 2.1. | Wykonana z materiałów odpornych na korozję. Przestrzeń pomiędzy kabiną a zabudową połączona łącznikiem wykonanym z materiałów kompozytowych. |  |  |  |
| 2.2. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym wyposażony w oświetlenie przestrzeni roboczej. Na dachu zamontowana prowadnica do mocowania drabiny D10W z prowadnicą przystosowaną do wymiarów szerszego przęsła oraz 2 skrzynie na podręczny sprzęt gaśniczy i burzący. Skrzynie nierdzewne i wodoszczelne posiadające oświetlenie wewnętrzne LED zapalane w momencie otwarcia. Umiejscowienie i wymiary skrzyń podane zostaną w trakcie realizacji zamówienia podczas odbioru pojazdu bazowego. Na dachu mocowanie do 2 przęseł drabiny nasadkowej |  |  |  |
| 2.3. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |  |  |
| 2.4. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. Skrytki wyposażone w min. 5 wysuwanych poziomych szuflad/tac na sprzęt ratowniczy oraz 1 pionową. Umiejscowienie, ilość rodzaj i wymiary szuflad, tac, półek ,itp. podane zostaną w trakcie realizacji zamówienia podczas odbioru pojazdu bazowego. |  |  |  |
| 2.5. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie (główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy). Kabina kierowcy powinna być wyposażona w sygnalizację świetlną otwartych skrytek oraz podestów która powinna znajdować się w kabinie kierowcy. Oświetlenie całej powierzchni skrytek wykonane w technologii LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. |  |  |  |
| 2.6. | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności składające się z 3 lamp na każdym z boków zabudowy do oświetlenia dalszego pola pracy. Oświetlenie to powinno być umieszczone w zabudowie oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem. Ponadto zabudowa powinna posiadać listwy LED do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe umieszczone na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy oraz oświetlenie typu LED umieszczone nad drzwiami kabiny załogi. Włącznik oświetlenia w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy. |  |  |  |
| 2.7. | Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej oraz całkowicie otwartej i posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek w zależności od potrzeb |  |  |  |
| 2.8. | Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. Wymagane otwierane lub wysuwane podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwiają łatwy dostęp do sprzętu. |  |  |  |
| 2.9. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |  |  |
| 2.10. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |  |  |
| 2.11. | Zbiornik wody wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny otwierany, umożliwiający swobodny dostęp do wnętrza zbiornika | pojemność min. 3,0 m3 |  |  |
| 2.12. | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. | pojemność minimum 10% pojemności zbiornika wody |  |  |
| 2.13. | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. |  |  |  |
| 2.14. | Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia. Należy podać wydajność przy Hu= 0,8 Mpa i Hgs=1,5 m oraz przy Hu= 4,0 Mpa i Hgs=1,5 m | wyd. min. 2400 dm3/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m. i 250 dm3/min przy ciśnieniu 4,0 MPa |  |  |
| 2.15. | Działko wodno-pianowe DWP z nakładka do piany ciężkiej o regulowanej wydajności umieszczone na dachu pojazdu, zawór odcinający zamontowany w przedziale autopompy z możliwością sterowania przy działku. | regulowana wydajność działka: min 1600 dm3/ min. |  |  |
| 2.16. | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m. |  |  |  |
| 2.17. | Samochód musi być wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia wyposażona w instalację umożliwiającą jej odwodnienie sprężonym powietrzem przy wykorzystaniu układu pneumatycznego podwozia. Sterowanie odwodnieniem z przedziału autopompy lub przedziału szybkiego natarcia. |  |  |  |
| 2.18. | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna oraz napęd mechaniczny i elektryczny. Układ napędu elektrycznego z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym i wyłącznikiem krańcowym. Zwijadło wyposażone w rolki prowadzące ułatwiające rozwijanie i zwijanie linii. Zwijadło z linią zamontowane w ostatniej skrytce po prawej stronie pojazdu. |  |  |  |
| 2.19. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - dwóch nasad tłocznych 75 umiejscowionych wewnątrz zabudowy, z tyłu pojazdu po jednej z każdej strony, - linii szybkiego natarcia, - działka wodno – pianowego. - instalacji zraszaczowej, |  |  |  |
| 2.20. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |  |  |
| 2.21. | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sekund, - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sekund. |  |  |  |
| 2.22. | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze: - urządzenia kontrolno-sterownicze autopompy, - wskaźnik pracy silnika, - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia - manometr wysokiego ciśnienia - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - kontrolka awarii silnika - kontrolka włączenia pompy, - schemat układu wodno- pianowego oraz oznaczenie zaworów. W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: - manometr niskiego ciśnienia - manometr wysokiego ciśnienia - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku - kontrolka włączenia autopompy |  |  |  |
| 2.23. | Zbiornik wody musi być wyposażony w dwie nasady zasilające 75 z zaworami kulowymi do napełniania z hydrantu, umiejscowione z tyłu pojazdu. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika .Instalacja wyposażona w automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. Nasady zasilające zabezpieczone przed przedostawaniem się zanieczyszczeń stałych. |  |  |  |
| 2.24. | Autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja 0,5%). |  |  |  |
| 2.25. | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |  |  |
| 2.26. | Konstrukcja układu wodno – pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch dodatkowych zaworów nie wliczając zaworów do spustu wody ze zbiornika. |  |  |  |
| 2.27. | Przedział autopompy musi być wyposażony w system do ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do „- 30oC”. Działający niezależnie od pracy silnika. |  |  |  |
| 2.28. | Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |  |  |
| 2.29. | W podwoziu pojazdu zamontowane zraszacze zasilane autopompą. Dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, cztery zraszacze po bokach pojazdu( w tym dwa między osiami i dwa za tylną osią) Zraszacze powinny być tak ustawione aby pole zraszania obejmowało pas przed kabiną o szerokości min.6 m oraz pasy po bokach pojazdu na całej jego długości. Instalacja powinna być skonstruowana w taki sposób aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. | minimum. 6 zraszaczy o wydajności 50-100 dm3/ min przy ciśnieniu 8 bar. |  |  |
| 2.30. | Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z głowica z 4 (czterema) lub 2 (dwoma) reflektorami, wyposażonymi w lampy LED i strumieniu świetlnym łącznym min. 30 000 lumenów, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V, wyposażone w soczewki zapewniające szerokie rozproszenie światła. -wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów min. 5 metrów -obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0o do 135o w obie strony -sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi -złożenie masztu następuje bez konieczności ręcznego wspomagania -zamontowana automatyczna funkcja złożenia masztu -w kabinie znajduje się sygnalizacja o wysunięciu masztu -wymagana możliwość sterowania masztem na różnej wysokości wysuwu -wysuw masztu realizowany z instalacji pneumatycznej samochodu -wymagane bezprzewodowe sterowanie masztem, obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia dla każdego reflektora osobno (zasięg min. 50 m.) |  | Należy podać producenta, typ, model i parametry masztu i najaśnic |  |
| 3. | Wyposażenie pożarnicze |  |  |  |
| 3.1. | Na pojeździe należy zapewnić mocowania do przewożenia sprzętu, urządzeń i wyposażenia wymienionego poniżej. Montaż sprzętu dostarczonego przez zamawiającego na koszt wykonawcy. |  |  |  |

- prawą stronę tabeli kolumna nr 4 wypełnia się poprze wpisanie parametrów technicznych wymaganych w wierszach a w pozostałych poprzez wpisanie słowa „spełnia” lub „nie spełnia”.

Gwarancja 24 miesiące bez limitu kilometrów na podwozie samochodu i nadwozie pożarnicze.

Przeglądy okresowe w czasie gwarancji na koszt wykonawcy.

| Lp | Nazwa, rodzaj grupy wyposażenia ratowniczo-gaśniczego | Ilość | Rozmieszczenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej |  |  |
| 1.1. | Aparat powietrzny butlowy z maską | 4 szt. | Kabina |
| 1.2. | Zapasowe butle do aparatów | 4 szt. |  |
| 1.3. | Szelki ratownicze | 2 szt. |  |
| 1.4. | Spodnie pilarza + kask ochronny | 1 kpl |  |
| 1.5. | Kalosze do brodzenia wysokie | 2 szt. |  |
| 1.6. | Pas bojowy z zatrzaśnikiem | 4 kpl |  |
| 2. | Pompy pożarnicze |  |  |
| 2.1. | Motopompa pływająca | 1 szt. | Wysuwana szuflada/taca |
| 2.2. | Motopompa szlamowa | 1 szt. |  |
| 2.3. | Pompa elektryczna do wody brudnej | 1 szt. |  |
| 3. | Armatura i osprzęt pożarniczy |  |  |
| 3.1. | Waż tłoczny W 75 | 8 szt. |  |
| 3.2. | Wąż tłoczny W 52 | 10 szt. |  |
| 3.3. | Wąż ssawny 110, dł. 240 mm | 3 szt. | Dach |
| 3.4. | Wąż ssawny 75 do motopompy szlamowej | 1 szt. | Dach |
| 3.5. | Przełącznik 110/75 | 1 szt. |  |
| 3.6. | Przełącznik 75/52 | 2 szt. |  |
| 3.7. | Przełącznik 52/25 | 1 szt. |  |
| 3.8. | Rozdzielacz | 1 szt. |  |
| 3.9. | Smok ssawny 110 | 1 szt. |  |
| 3.10. | Pływak z zatrzaśnikiem | 1 szt. |  |
| 3.11. | Kurtyna wodna | 1 szt. |  |
| 3.12. | Prądownica wodna 75 | 1 szt. |  |
| 3.13. | Prądownica typu turbo 52 | 2 szt. |  |
| 3.14. | Prądownica pianowa PP 2 | 1 szt. |  |
| 3.15. | Prądownica pianowa PP 4 | 1 szt. |  |
| 3.16. | Wytwornica pianowa WP 2/75 | 1 szt. |  |
| 3.17. | Stojak hydrantowy | 1 szt. |  |
| 3.18. | Klucz do hydrantu podziemnego | 1 szt. |  |
| 3.19. | Klucz do hydrantu nadziemnego | 1 szt. |  |
| 3.20. | Klucz do łączników | 2 szt. |  |
| 3.21. | Klucz do pokryw studzienek | 2 szt. |  |
| 3.22. | Linka asekuracyjna do linii ssawnej | 1 szt. |  |
| 3.23. | Mostek przejazdowy | 2 szt. |  |
| 3.24. | Siodełko wężowe | 1 szt. |  |
| 3.25. | Zbieracz | 1 szt. |  |
| 3.26. | Wysysacz głębinowy | 1 szt. |  |
| 4. | Sprzęt ratowniczy |  |  |
| 4.1. | Drabina wysuwana dwuprzęsłowa 10 m | 1 szt. | Dach |
| 4.2. | Drabina nasadkowa | 2 szt. | Dach |
| 4.3. | Drabina słupkowa | 1 szt. | Dach |
| 4.4. | Linka strażacka ratownicza | 4 szt. |  |
| 4.5. | Zestaw narzędzi hydraulicznych | 1 kpl. | Wysuwana szuflada/taca |
| 4.6. | Pilarka łańcuchowa do drewna | 2 szt. |  |
| 4.7. | Pilarka ratownicza | 1 szt. |  |
| 4.8. | Piła tarczowa wraz z tarczami zapasowymi | 1 szt. |  |
| 4.9. | Wentylator oddymiający | 1 szt. | Wysuwana szuflada/taca |
| 4.10. | Topór strażacki ciężki | 1 szt. |  |
| 4.11. | Bosak ciężki | 2 szt. | Dach |
| 4.12. | Bosak podręczny | 1 szt. |  |
| 4.13. | Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze Hooligan | 1 szt. |  |
| 4.14. | Nożyce do cięcia prętów | 1 szt. |  |
| 4.15. | Młot | 1 szt. |  |
| 4.16. | Siekiera duża | 1 szt. |  |
| 4.17. | Siekiera mała | 1 szt. |  |
| 4.18. | Szpadel | 4 szt. | Dach-skrzynia |
| 4.19. | Widły | 4 szt. | Dach-skrzynia |
| 4.20. | Łopata | 4 szt. | Dach-skrzynia |
| 4.21. | Szczotka z włosiem sztywnym | 4 szt. | Dach-skrzynia |
| 4.22. | Koło ratownicze z linką | 1 szt. |  |
| 4.23. | Rzutka ratownicza | 1 szt. |  |
| 5. | Podręczny sprzęt gaśniczy |  |  |
| 5.1. | Gaśnica proszkowa 6 kg | 2 szt. |  |
| 5.2. | Gaśnica śniegowa 5 kg | 1 szt. |  |
| 5.3. | Koc gaśniczy | 1 szt. |  |
| 5.4. | Hydronetka | 1 szt. |  |
| 5.5. | Tłumica | 4 szt. | Dach -skrzynia |
| 5.6. | Sito kominowe | 1 szt. |  |
| 5.7. | Zestaw kominiarski | 1 szt. |  |
| 5.8. | Lanca gaśnicza | 1 szt. | Dach |
| 6. | Sorbenty i neutralizatory |  |  |
| 6.1. | Sorbent wiadro + zapas | 1 szt. | Zapas na dachu w skrzyni |
| 6.2. | Wózek do rozsypywania sorbentu | 1 szt. |  |
| 7. | Sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności |  |  |
| 7.1. | Agregat prądotwórczy | 1 szt. | Wysuwana szuflada/taca |
| 7.2. | Przedłużacz elektryczny | 1 szt. |  |
| 7.3. | Przenośny maszt oświetleniowy | 1 szt. |  |
| 7.4. | Latarka Ex | 4 szt. | Kabina |
| 7.5. | Lampa ostrzegawcza drogowa | 2 szt. |  |
| 7.6. | Taśma ostrzegawcza | 1 rolka |  |
| 7.7. | Pachołki drogowe | 6 szt. |  |
| 7.8. | Tarcza do kierowania ruchem- lizak | 2 szt. |  |
| 7.9. | Radiotelefon przenośny | 4 szt. | Kabina |
| 8. | Sprzęt ratownictwa medycznego |  |  |
| 8.1. | Zestaw R1 – torba, deska, szyny | 1 kpl. |  |
| 9. | Osprzęt pomocniczy |  |  |
| 9.1. | Kanister 5 l | 2 szt. |  |
| 9.2. | Zbiornik na olej do pilarki | 1 szt. |  |
| 9.3. | Skrzynka narzędziowa | 1 szt. |  |
| 9.4. | Hol sztywny | 1 szt. | Dach |
| 9.5. | Lina stalowa | 1 szt. | Dach-skrzynia |
| 9.6. | Zbiornik brezentowy | 1 szt. | Dach |
| 9.7. | Kaseton na węże tłoczne W 52 | 1 szt. |  |
| 9.8. | Kaseton na węże tłoczne W 75 | 1 szt. |  |

Sposób rozmieszczenia sprzętu zostanie uzgodniony z Zamawiającym podczas odbioru pojazdu bazowego (kompletnego bez mocowań).

Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr. 143 poz. 1002).