PYTANIA  I  ODPOWIEDZI CZ II

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści, jako rozwiązanie równoważne, zastosowanie na przedmiotowej inwestycji do wykonania przewodów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w technologii bezwykopowych (przewiertów) rury litej polipropylenowej PP produkowanej zgodnie z normą PN-EN 1852 ?

Odp. nr 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w technologii bezwykopowej (przewierty) rury lite polipropylenowe PP produkowane zgodnie z PN-EN 1852 i posiadające odpowiednią aprobatę techniczną potwierdzającą możliwość zastosowania rur PP w tej technologii. Wykonawca zobowiązany będzie do podania do akceptacji wszelkich parametrów technicznych niezbędnych do prawidłowego wykonania przewiertów, takich jak: parametry zgrzewania. siły ciągu, promienie gięcia. Rury lite polipropylenowe PP powinny odpowiadać parametrami przyjętym w projekcie rurom z polietylenu PE 100RC(RC – Crack Resistance) z zewnętrzną, gładką warstwą ochronną PE100RC odporną na powolny wzrost pęknięć (Notch Test, Full Notch Creep Test) i obciążenia punktowe (test PLT Dr Hessela). Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur litych polipropylenowych PP tylko w ciągu grawitacyjnym sieci kanalizacji sanitarnej, wybór producenta rur  winien być uzgadniany każdorazowo z zamawiającym.