PYTANIE

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, SIWZ a kosztorysem dotyczącym w/w zamówienia, tj. dokumentami zamieszczonymi na stronie Zamawiającego.

ETAP II OD KM 0+707 DO KM 1+650:

Występują znaczne różnice w opisie projektowanej konstrukcji nawierzchni jezdni:

SIWZ:

- Warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 201 Or E2 powyżej 100 MPA 10 mniejsze od 2,2 o grubości 15 cm

- Warstwa wiążąca AC 1 IW wg WT2 201 Or gr. 5 cm;

Kosztorys:

- Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm

- Warstwa dolna z kruszywa łamanego niezwiązanego gr. 15 cm

- Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu, opis techniczny do projektu architektoniczno- budowlanego oraz przekrój:

- Warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 201 Or E2 >100Mpa I0<2,2 o grubości 15 cm;

- Warstwa ścieralna AC 11 S wg WT2 2010r o grubości 5 cm;

Występują znaczne różnice w opisie projektowanej konstrukcji nawierzchni zjazdów:

SIWZ:

- Warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm.

- Dolna warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 201 Or E2 powyżej 100 MPA 10 mniejsze od 2,2 o grubości 15 cm

- Górna warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego

- stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 201 Or E2 powyżej 100 MPA 10 mniejsze od 2,2 o grubości 8 cm

- Warstwa ścieralna AC 11S wg WT2 201 Or gr 5 cm;

Kosztorys:

- Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm

- Warstwa dolna z kruszywa łamanego kruszyw łamanych gr. 15 cm

- Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu, opis techniczny do projektu architektoniczno- budowlanego oraz przekrój:

- Warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm.

- Dolna warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010r E2 powyżej 100 MPA 10 mniejsze od 2,2 o grubości 15 cm

- Górna warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 201 Or E2 powyżej 100 MPA 10 mniejsze od 2,2 o grubości 8 cm

- Warstwa ścieralna AC 11S wg WT2 201 Or gr 5 cm.

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że na poboczach Zamawiający przewiduje wzmocnienie gr, 15 cm warstwą z kruszywa odzyskanego z korytowania stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT4 2010r.

Prosimy o określenie dokładnej lokalizacji ułożenia drenażu na etapie II inwestycji ( wg kosztorysu 30mb).

ETAP III OD KM 1+650 DO KM 2+225,1:

Występują znaczne różnice w opisie projektowanej konstrukcji nawierzchni jezdni:

SIWZ:

- Warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 201 Or E2 powyżej 100 MPA 10 mniejsze od 2,2 o grubości 15 cm

- Warstwa wiążąca AC 1 IW wg WT2 201 Or gr. 5 cm;

Kosztorys:

- Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm

- Warstwa dolna z kruszywa łamanego niezwiązanego gr. 15 cm

- Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu, opis techniczny do projektu architektoniczno- budowlanego:

- Warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 201 Or E2 >100Mpa I0<2,2 o grubości 15 cm;

- Warstwa ścieralna AC 11 S wg WT2 201 Or o grubości 5 cm;

Przekrój:

- Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm

- Warstwa dolna z kruszywa łamanego niezwiązanego gr. 15 cm

- Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

Występują znaczne różnice w opisie projektowanej konstrukcji nawierzchni zjazdów;

SIWZ:

- Warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm.

- Dolna warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 201 Or E2 powyżej 100 MPA 10 mniejsze od 2,2 o grubości 15 cm

- Górna warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010r E2 powyżej 100 MPA 10 mniejsze od 2,2 o grubości 8 cm

- Warstwa ścieralna AC 11S wg WT2 201 Or gr 5 cm;

Kosztorys:

- Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm

- Warstwa dolna z kruszywa łamanego kruszyw łamanych gr. 15 cm

- Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu, opis techniczny do projektu

architektoniczno- budowlanego:

- Warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm.

- Dolna warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 201 Or E2 powyżej 100 MPA 10 mniejsze od 2,2 o grubości 15 cm

- Górna warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 201 Or E2 powyżej 100 MPA 10 mniejsze od 2,2 o grubości 8 cm

- Warstwa ścieralna AC 11S wg WT2 201 Or gr 5 cm.

Przekrój:

- Warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm.

- Warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 20 lOr E2 > 140 MPA I< 2,2 o grubości 20 cm

- Warstwa ścieralna AC 11S wg WT2 201 Or gr 4 cm.

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że na poboczach Zamawiający przewiduje wzmocnienie gr, 15 cm warstwą z kruszywa niesortowanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010 r oraz wykonanie warstwy odsączającej gr. 15 cm.

prosimy o załączenie niezbędnych uzgodnień z gestorami sieci, których kable należy zabezpieczyć rurami osłonowymi AROT- A 160 PS.

ODPOWIEDŹ

We wszelkich dokumentach konstrukcja winna się znajdować

Konstrukcja jezdni i skrzyżowań .

- Warstwa ścieralna AC 11 S wg WT2 2010r o grubości 4 cm;

- Warstwa wiążąca AC 11 W wg WT 2 2010r o grubości 4 cm;

- Warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010r E2 ≥100Mpa I0≤2,2 o grubości 8 cm;

- Warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010r E2 ≥100Mpa I0≤2,2 o grubości 15 cm;

- Warstwa odsączająca z piasku o grubości 10cm.

- Istniejąca sprofilowana i zagęszczona podbudowa.

Konstrukcja zjazdu .

- Warstwa ścieralna AC 11 S wg WT2 2010r o grubości 5 cm;

- Górna warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010r E2 ≥100Mpa I0≤2,2 o grubości 8 cm;

- Dolna warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010r E2 ≥100Mpa I0≤2,2 o grubości 15 cm;

- Warstwa odsączająca z piasku o grubości 10cm.

- Istniejące sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe.

Dokładna lokalizacja ułożenia drenażu na etapie II inwestycji ustalona będzie na etapie realizacji zadania – drenaż znajduje się w zakresie robót

Zamawiający nie dopuszcza wykonania poboczy z kruszywa pochodzącego z korytowania.

Wszystkie kable należy zabezpieczyć rurami AROT +-A 160 PS wg uzgodnień projektanta z ORANGE